|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

| ФАКУЛЬТЕТ | ИУ «Информатика и системы управления» |
| --- | --- |

| КАФЕДРА | ИУ-3 «Информационные системы и телекоммуникации» |
| --- | --- |

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

Изучение технологий развертывания нейронных

сетей для приложений реального времени

| Студент | ИУ3-11М |  |  |  | Ефремов С.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (группа) |  | (подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |
| Руководитель курсовой работы |  |  |  |  | Лычков И.И. |
|  |  |  | (подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

г. Москва

2025

# РЕФЕРАТ

на расчётно-пояснительную записку по курсовой работе:

Изучение технологий развертывания нейронных сетей для приложений реального времени

Отчёт содержит: 35 стр., 1 рис., 1 табл., 9 источников.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ, LENET, CIFAR-10, PYTORCH, TENSORRT, TRIPY, ИНФЕРЕНС, УСКОРЕНИЕ, BENCHMARK, FP32.

Работа выполнена с использованием: Python 3.10.8, PyTorch, NVIDIA TensorRT, TriPy.

Объект исследования — программная реализация нейросетевой модели LeNet для задачи классификации изображений и подходы к ускорению этапа инференса.

Цель работы — разработать и протестировать прототип, а также сравнить производительность инференса при использовании базового PyTorch и оптимизированных решений (TensorRT/TriPy).

В ходе работы выполнены: подготовка данных и нормализация, обучение модели, экспорт и запуск инференса, проведение измерений времени (forward и end-to-end). Получены сравнительные результаты по скорости обработки; отмечено, что TriPy демонстрирует наилучшее время выполнения, однако на практике выявлены проблемы воспроизводимой установки и согласования зависимостей (конфликты версий TensorRT при компиляции и установке), что указывает на “сыроватость” инструмента при сохранении высокой перспективности.

Содержание

РЕФЕРАТ	2

Содержание	3

Введение	4

1	Обзор технологий развертывания нейронных сетей	6

1.1 Системы реального времени и требования к нейронным сетям	6

1.2 Свёрточные нейронные сети и архитектура LeNet	7

1.3 Фреймворк PyTorch для реализации нейронных сетей	8

1.4 Фреймворк TriPy для приложений реального времени	9

1.5 Платформа NVIDIA TensorRT	10

1.6 Набор данных CIFAR-10	10

2 Реализация и обучение нейронной сети LeNet для CIFAR-10	12

2.1 Постановка задачи классификации изображений	12

2.2 Реализация модели LeNet в PyTorch	12

2.3 Подготовка данных и настройка гиперпараметров обучения	14

2.4 Обучение модели и оценка качества классификации	14

2.5 Реализация модели LeNet в TriPy	15

2.6 Сравнение результатов	16

3 Экспорт моделей в TensorRT	17

3.1 Подготовка моделей к экспорту в TensorRT	17

3.2 Экспорт моделей в TensorRT и организация инференса	17

3.3 Результаты сравнения быстродействия	18

Заключение	21

Список использованных источников	22

Приложение А	23

Введение

За последние годы методы глубокого обучения стали ключевым инструментом для обработки изображений, видео, речи и других сложных видов данных. Нейронные сети используются не только в исследовательских задачах, но и в промышленных системах, работающих в режиме реального времени: в системах технического зрения, автономной мобильной робототехнике, интеллектуальном видеонаблюдении, человеко-машинных интерфейсах. В таких приложениях к алгоритмам предъявляются повышенные требования по задержке отклика, стабильности и предсказуемости времени выполнения.

Классические фреймворки глубокого обучения, такие как PyTorch, ориентированы прежде всего на удобство описания архитектур и процесса обучения моделей. Однако при внедрении уже обученных нейронных сетей в реальные приложения возникает необходимость в их оптимизации, адаптации под конкретную аппаратную платформу и использовании специализированных средств ускорения инференса. Для этого создаются отдельные фреймворки и библиотеки, обеспечивающие эффективное развертывание нейросетей, среди которых важное место занимают решения экосистемы NVIDIA.

Особый интерес представляет изучение новых инструментов развертывания нейросетей, таких как фреймворк TriPy, ориентированный на использование в приложениях реального времени и тесно интегрированный с низкоуровневыми механизмами оптимизации.

Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что в условиях активного внедрения нейросетевых решений в прикладные системы разработчику приходится не только проектировать и обучать модели, но и обеспечивать их корректное и эффективное функционирование в среде реального времени. Исследование технологий развертывания, сравнение различных фреймворков и анализ компромиссов между точностью и быстродействием позволяют сформировать практические рекомендации по выбору инструментов и архитектур.

Целью данной курсовой работы является изучение технологий развертывания свёрточных нейронных сетей для приложений реального времени с использованием фреймворков PyTorch и TriPy, а также сравнение точности и быстродействия моделей после экспорта в формат TensorRT.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- Провести аналитический обзор требований к нейронным сетям в системах реального времени и существующих подходов к их развертыванию.

- Изучить архитектуру LeNet и особенности её применения для задачи классификации изображений.

- Изучить основные возможности фреймворков PyTorch и TriPy, а также их средства интеграции с платформой TensorRT.

- Реализовать архитектуру нейронной сети LeNet в фреймворке PyTorch и фреймворке TriPy, добившись полного совпадения результатов работы обеих реализаций на одинаковых входных данных.

- Провести обучение реализованной нейронной сети на наборе данных CIFAR-10.

- Выполнить экспорт обученной модели в формат TensorRT средствами PyTorch и средствами TriPy.

- Сравнить точность и быстродействие моделей.

- Обзор технологий развертывания нейронных сетей

- 1.1 Системы реального времени и требования к нейронным сетям

Системы реального времени представляют собой класс вычислительных систем, для которых корректность работы определяется не только правильностью полученного результата, но и временем его выдачи. В таких системах важны гарантированные временные характеристики: максимальная задержка отклика, джиттер, частота обновления выходных данных. В зависимости от жёсткости требований выделяют жёсткие (hard real-time) системы, где нарушение дедлайна недопустимо, и мягкие (soft real-time) системы, в которых единичные нарушения временных ограничений лишь ухудшают качество сервиса, но не приводят к катастрофическим последствиям [1].

Использование методов глубокого обучения в системах реального времени приводит к появлению дополнительных ограничений. Нейронная сеть, выполняющая инференс, должна обеспечивать заранее ограниченное время вычислений для каждого запроса, при этом типичная схема пакетной обработки (batching), используемая для повышения пропускной способности, оказывается ограниченной или требует аккуратной настройки [2]. Важным фактором становится предсказуемость времени выполнения: колебания задержки в зависимости от входных данных, динамического выделения памяти или особенностей планировщика GPU могут приводить к нарушению временных требований.

Для нейронных сетей в приложениях реального времени также существенны ограничения по использованию ресурсов вычислительной системы. На практике это выражается в ограничениях на объём оперативной памяти и видеопамяти, энергопотребление, допустимую загрузку CPU и GPU. Модель должна иметь умеренную вычислительную сложность и компактное представление параметров, что стимулирует использование специализированных форматов чисел пониженной разрядности, структурированной разреженности, а также библиотек и фреймворков, ориентированных на высокоэффективный инференс на целевой аппаратной платформе [3].

1.2 Свёрточные нейронные сети и архитектура LeNet

Свёрточные нейронные сети (Convolutional Neural Networks, CNN) являются одним из базовых классов архитектур глубокого обучения для обработки двумерных и трёхмерных структурированных данных, в первую очередь изображений и видео [2], [3]. Основу CNN составляют свёрточные слои, реализующие линейную фильтрацию входных данных с помощью обучаемых ядер, и слои субдискретизации (pooling), уменьшающие пространственное разрешение и тем самым снижающие размерность признакового пространства и повышающие устойчивость к локальным деформациям входного сигнала. Нелинейные функции активации, такие как сигмоида, tanh или ReLU, придают сети способность аппроксимировать сложные нелинейные зависимости.

Одной из первых успешных архитектур свёрточных нейронных сетей для задач распознавания образов стала сеть LeNet, предложенная Я. Лекуном для распознавания рукописных цифр [3].

Рисунок 1 — Архитектура LeNet-5

Классическая архитектура LeNet-5 включает в себя последовательность из двух блоков «свёртка + pooling», за которыми следуют несколько полносвязных слоёв и выходной слой, формирующий распределение вероятностей по классам (рисунок 1). В оригинальной постановке задача решалась для изображений размером 32×32 пикселя в оттенках серого, что хорошо согласуется с размерностью изображений в ряде современных датасетов.

При адаптации архитектуры LeNet к набору данных CIFAR-10 необходимо учитывать, что изображения являются цветными (трёхканальными), а распределение классов существенно отличается от набора рукописных цифр [4]. Это требует незначительных модификаций архитектуры: изменения числа входных каналов, возможного пересмотра числа фильтров в свёрточных слоях и размеров полносвязных слоёв. Тем не менее общая структура LeNet остаётся достаточно компактной, что делает её удобной моделью для экспериментов с развертыванием и оптимизацией инференса.

1.3 Фреймворк PyTorch для реализации нейронных сетей

PyTorch представляет собой открытый фреймворк глубокого обучения, ориентированный на язык программирования Python и использующий тензоры как основной тип данных [5]. Характерной особенностью PyTorch является использование динамического вычислительного графа (подход «define-by-run»), при котором структура графа формируется непосредственно в процессе выполнения программы. Это упрощает отладку, делает модельный код более «питоничным» и позволяет легко реализовывать сложные архитектуры с условными ветвлениями и циклами. За вычисление градиентов отвечает подсистема автоматического дифференцирования autograd, которая строит граф операций при прямом проходе и автоматически вычисляет градиенты при обратном распространении ошибки.

Фреймворк обеспечивает прозрачное использование аппаратных ускорителей, в первую очередь графических процессоров. Перенос вычислений на GPU осуществляется за счёт размещения тензоров и моделей на соответствующем устройстве, при этом большая часть операций автоматически использует CUDA-ускорение [5]. В состав PyTorch входит развитая экосистема библиотек: модули для работы с датасетами и загрузчиками данных, средства сериализации моделей, а также специализированные подсистемы, такие как torchvision для компьютерного зрения. Наличие большого количества примеров, открытых реализаций современных архитектур и активное сообщество сделали PyTorch одним из де-факто стандартов в области исследовательской и прикладной разработки нейросетевых моделей.

В контексте задач развертывания PyTorch предоставляет базовые средства для вывода обученных моделей в формате, пригодном для дальнейшей оптимизации и инференса. Для этого может использоваться экспорт в промежуточные представления (например, ONNX), а также интеграция с инструментами NVIDIA для ускорения инференса на GPU [6]. Это позволяет использовать PyTorch не только как фреймворк для обучения, но и как отправную точку для построения производительных решений, ориентированных на работу в реальном времени.

1.4 Фреймворк TriPy для приложений реального времени

TriPy является новым фреймворком, разработанным компанией NVIDIA как «pythonic»-фронтенд для платформы TensorRT [7]. Он предоставляет высокоуровневый интерфейс на языке Python для описания и запуска моделей глубокого обучения, ориентированный на высокопроизводительный инференс. Ключевой идеей TriPy является сочетание удобства разработки и отладки, характерного для динамических фреймворков вроде PyTorch, с производительностью специализированного движка TensorRT.

Тесная интеграция с TensorRT позволяет TriPy использовать возможности низкоуровневой оптимизации: слияние слоёв, подбор оптимальных ядер, использование пониженной точности вычислений и других приёмов [8]. При этом разработчик работает в привычной Python-среде, описывая модель и процессы инференса с помощью интуитивно понятного API. Такой подход делает TriPy удобным инструментом для развертывания моделей в приложениях реального времени, где требуется сочетание высокой производительности и относительной простоты интеграции в существующую инфраструктуру.

1.5 Платформа NVIDIA TensorRT

NVIDIA TensorRT представляет собой программный комплекс (SDK) для высокопроизводительного инференса моделей глубокого обучения на графических процессорах NVIDIA [8]. В состав TensorRT входят оптимизатор нейронных сетей и среда выполнения (runtime), обеспечивающие низкую задержку и высокую пропускную способность при выполнении инференса. После обучения модели в одном из популярных фреймворков (PyTorch, TensorFlow и др.) модель может быть преобразована в формат, пригодный для дальнейшей оптимизации средствами TensorRT, что позволяет существенно ускорить её работу на целевых GPU [7].

Оптимизация в TensorRT включает целый ряд приёмов: уплотнение вычислительного графа за счёт слияния последовательных слоёв, устранение избыточных операций, подбор высокоэффективных ядер, оптимизацию использования памяти, а также пониженную точность вычислений (FP16, INT8 и др.) при сохранении приемлемого качества предсказаний. Такой подход позволяет уменьшить время инференса и снизить требования к вычислительным ресурсам, что особенно важно для систем реального времени, в том числе встраиваемых и мобильных.

1.6 Набор данных CIFAR-10

Набор данных CIFAR-10 является одним из наиболее распространённых бенчмарков в области компьютерного зрения и используется для обучения и тестирования алгоритмов классификации изображений [4]. CIFAR-10 содержит 60 000 цветных изображений размером 32×32 пикселя, разделённых на 10 классов, по 6 000 изображений на класс. Из этого количества 50 000 изображений используются для обучения модели, а 10 000 — для тестирования её качества.

Классы датасета представляют собой распространённые объекты (самолёты, автомобили, птицы, кошки, собаки, корабли и др.), что делает задачу классификации достаточно реалистичной, несмотря на низкое разрешение изображений. CIFAR-10 удобен для учебных и исследовательских целей, так как позволяет относительно быстро обучать и оценивать модели, включая свёрточные нейронные сети. В рамках данной курсовой работы CIFAR-10 используется как основной набор данных для обучения и тестирования архитектуры LeNet, реализованной в фреймворках PyTorch и TriPy, а также для анализа влияния этапа экспорта и оптимизации на качество классификации.

2 Реализация и обучение нейронной сети LeNet для CIFAR-10

2.1 Постановка задачи классификации изображений

В рамках курсовой работы рассматривается задача многоклассовой классификации изображений из набора данных CIFAR-10. Каждое входное изображение представляет собой матрицу размером 3×32×32 и должно быть отнесено к одному из десяти заданных классов. Требуется построить и исследовать свёрточную нейронную сеть, которая по входному изображению формирует решение о принадлежности к классу.

В качестве базовой архитектуры использована сеть LeNet, адаптированная под особенности CIFAR-10. Практический интерес работы связан не только с получением приемлемого качества распознавания, но и с последующим развертыванием модели в среде, ориентированной на приложения реального времени. Поэтому архитектура должна оставаться компактной и вычислительно умеренной, чтобы быть пригодной для ускорения и исполнения на целевой платформе.

В рамках постановки задачи фиксируются следующие требования:

- Эквивалентность реализаций. Архитектура LeNet реализуется в двух вариантах: во фреймворках PyTorch и TriPy. Для одинаковых входных данных необходимо обеспечить совпадение результатов.

- Приемлемое качество классификации. Модель должна демонстрировать достаточную точность на тестовой выборке CIFAR-10, подтверждая работоспособность выбранной архитектуры и процедуры обучения.

- Ограниченная вычислительная сложность. Число параметров и объём вычислений должны оставаться относительно небольшими.

2.2 Реализация модели LeNet в PyTorch

Реализация модели выполнена средствами PyTorch в виде отдельного модульного компонента, что соответствует общепринятому подходу построения нейросетевых архитектур в данном фреймворке. Архитектура сети относится к классу компактных свёрточных моделей и включает два блока извлечения признаков и полносвязную классифицирующую часть.

Входом сети является пакет изображений формата 3×32×32. Первый этап обработки представлен двумя последовательными свёрточно-пулинговыми блоками:

- Первый блок выполняет свёртку с ядром 5×5 и формирует 6 карт признаков. После нелинейного преобразования применяется операция субдискретизации (пулинг) с окном 2×2 и шагом 2, что уменьшает пространственное разрешение вдвое по каждой координате. Данный блок отвечает за выделение локальных низкоуровневых признаков.

- Второй блок выполняет свёртку с ядром 5×5 и формирует 16 карт признаков, после чего также применяется нелинейность и субдискретизация 2×2 с шагом 2. На данном этапе сеть формирует более абстрактные представления, устойчивые к небольшим смещениям и локальным искажениям.

После двух блоков извлечения признаков размерность представления соответствует 16 картам признаков размером 5×5. Далее признаковое представление преобразуется в вектор и передаётся в полносвязную часть сети, состоящую из трёх слоёв: 120 нейронов, затем 84 нейрона и выходной слой размерности 10, соответствующий числу классов CIFAR-10. Между полносвязными слоями применяется нелинейность, а на выходном слое нелинейное преобразование не используется, поскольку модель формирует логиты, которые далее интерпретируются функцией потерь на этапе обучения и используются для выбора класса при инференсе.

Таким образом, реализованная модель представляет собой компактную свёрточную сеть, близкую к классической LeNet по структуре, но адаптированную под цветной формат изображений CIFAR-10. Выбранная архитектура обеспечивает баланс между качеством классификации и вычислительной сложностью, что делает её подходящей для дальнейшего переноса в TriPy и последующего экспорта в TensorRT.

2.3 Подготовка данных и настройка гиперпараметров обучения

Для повышения устойчивости модели к вариациям входных данных на обучающей выборке применялись методы увеличения данных: случайное кадрирование до 32×32 с добавлением рамки 4 пикселя и случайное горизонтальное отражение. Далее изображения преобразовывались в тензорное представление и нормализовывались по каналам RGB с использованием общепринятых статистик для CIFAR-10: средние значения (0.4914, 0.4822, 0.4465) и стандартные отклонения (0.2023, 0.1994, 0.2010) [9]. Для тестовой выборки аугментации не применялись; выполнялись только преобразование в тензор и нормализация, что обеспечивает корректное измерение обобщающей способности.

Формирование обучающих мини-пакетов выполнялось с размером пакета 200 изображений. Для ускорения ввода-вывода применялась многопроцессная загрузка данных (2 рабочих процесса) и закрепление памяти для более эффективной передачи данных на вычислительное устройство. Перемешивание данных использовалось только на этапе обучения; при тестировании порядок фиксировался.

В качестве функции потерь применялась многоклассовая кросс-энтропия. Обучение выполнялось методом стохастического градиентного спуска с импульсом и L2-регуляризацией: скорость обучения 0.05, коэффициент импульса 0.9, коэффициент регуляризации 5e-4. Для повышения стабильности сходимости использовалось ступенчатое уменьшение скорости обучения: после 30-й и 45-й эпох скорость обучения уменьшалась в 10 раз. Общее число эпох обучения составляло 60.

2.4 Обучение модели и оценка качества классификации

Обучение модели проводилось в постановке контролируемого обучения. На каждой эпохе вычислялись показатели качества на обучающей и тестовой выборках: среднее значение функции потерь и точность классификации (доля правильных предсказаний).

Использование ступенчатого изменения скорости обучения обеспечило более быстрый прогресс на ранних этапах и более аккуратную донастройку параметров на поздних эпохах. По результатам тестирования наилучшее качество было достигнуто на 58-й эпохе:

- точность на тестовой выборке: 0.7270 (72.70%);

- средняя потеря на тестовой выборке: 0.7994.

При улучшении тестовой точности веса сохранялись в файл (lenet_cifar10_best_pytorch.pth), что позволило зафиксировать лучшую конфигурацию параметров для последующих экспериментов и для переноса в альтернативные среды исполнения.

2.5 Реализация модели LeNet в TriPy

Для последующих задач развертывания и сопоставления сред выполнения была подготовлена реализация архитектуры LeNet во фреймворке TriPy, ориентированном на интеграцию с TensorRT. Архитектура TriPy-модели структурно повторяет PyTorch-реализацию: два сверточных блока с последующим понижением размерности признаков, затем каскад полносвязных слоёв, формирующих распределение по классам. Входные данные задаются в формате «пакет–канал–высота–ширина», соответствующем общепринятому представлению в глубоких сверточных сетях.

Перенос параметров выполнялся из сохранённого состояния PyTorch-модели, полученного на этапе обучения. Для обеспечения совместимости численных представлений параметры приводились к типу float32, после чего загружались в TriPy-модель в соответствии со структурой слоёв. Данный подход позволяет получить TriPy-модель, функционально эквивалентную исходной PyTorch-версии, что критично для последующего сравнения.

2.6 Сравнение результатов

Сравнение PyTorch и TriPy реализаций проводилось на одной и той же тестовой выборке CIFAR-10 после загрузки одинаковых обученных весов.

Полученные результаты:

- PyTorch: loss = 0.7994318, accuracy = 0.7270;

- TriPy: loss = 0.7994541, accuracy = 0.7269.

Незначительное расхождение носит ожидаемый характер и обусловлено особенностями численной реализации вычислений и преобразований данных при переходе между средами выполнения (округления, порядок операций с плавающей запятой). В целом результаты подтверждают, что TriPy-реализация воспроизводит качество PyTorch-модели с практически полным совпадением метрик. Это позволяет рассматривать обе версии как эквивалентные по качеству и использовать их для дальнейших этапов оптимизации и развертывания в целевой среде исполнения.

3 Экспорт моделей в TensorRT

3.1 Подготовка моделей к экспорту в TensorRT

На предыдущих этапах была обучена модель LeNet для классификации изображений CIFAR-10 и сохранены веса, соответствующие лучшему качеству на тестовой выборке.

Для корректного сравнения сред исполнения (PyTorch, TensorRT, TriPy) фиксировались следующие условия:

- использовалась одна и та же архитектура LeNet и единый набор обученных параметров;

- модель переводилась в режим инференса;

- входные данные приводились к единому формату и масштабу (RGB 3×32×32) с одинаковой нормализацией, принятой для CIFAR-10.

Для TriPy предварительно была подготовлена функционально эквивалентная реализация LeNet и выполнен перенос параметров из PyTorch в представление TriPy в формате float32, что обеспечивает сопоставимость численных результатов.

3.2 Экспорт моделей в TensorRT и организация инференса

Экспорт PyTorch-модели в TensorRT выполнялся через промежуточное представление вычислительного графа, пригодное для оптимизации и последующей сборки TensorRT-движка. Далее модель преобразовывалась в сериализованный TensorRT-engine, который загружался средствами TensorRT runtime и исполнялся через контекст выполнения. Такой подход соответствует типовой схеме развертывания, в которой оптимизация графа (свёртки, подбор ядер, оптимизация памяти) переносится на уровень TensorRT.

Инференс в TensorRT организовывался следующим образом:

- создавался контекст выполнения для подготовленного engine;

- входной тензор размещался в памяти GPU;

- выполнялся запуск вычислений через контекст TensorRT;

- выходные логиты формировались в виде тензора на GPU.

Для TriPy использовалась компиляция модели в исполнимое представление, ориентированное на выполнение через TensorRT. TriPy в данном случае выступает как высокоуровневый интерфейс, обеспечивающий построение графа и его запуск в оптимизированной среде TensorRT.

3.3 Результаты сравнения быстродействия

Сравнение проводилось на тестовой выборке CIFAR-10 (10 000 изображений) при одинаковых процедурах предобработки.

Для оценки быстродействия измерялись два варианта времени выполнения:

- Forward-only (время вычисления без учёта передачи данных): входные данные заранее находятся в памяти GPU, измеряется только выполнение прямого прохода модели и синхронизация для получения корректного времени.

- End-to-end (e2e) (приближённая сквозная задержка): включает копирование входного пакета из CPU в GPU, выполнение вычислений и синхронизацию. Такой показатель лучше отражает ситуацию, когда данные поступают из CPU-памяти (например, при чтении кадров/изображений с диска или из сети).

Для стабилизации результатов использовались «прогревочные» итерации: первые 5 пакетов исключались из усреднения, далее время усреднялось по оставшимся итерациям.

Замеры проводились при фиксированном размере пакета 1000 изображений, после чего вычислялось среднее время на изображение как отношение времени на пакет к размеру пакета.

Дополнительно для повышения надежности оценок временных характеристик каждый метод инференса запускался серией из 100 независимых прогонов. Итоговые значения, приведённые в таблице, являются средними по 100 прогонам. Между последовательными прогонами вводилась пауза 1 с. для снижения влияния кратковременных флуктуаций состояния системы и нагрузки на измерения.

Итоговые результаты инференса в режиме FP32 приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Сравнение времени инференса (FP32)

| Среда выполнения | forward, мс/пакет | forward, мс/изобр. | e2e, мс/пакет | e2e, мс/изобр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PyTorch | 0.814 | 0.0008 | 1.702 | 0.0017 |
| TensorRT | 0.652 | 0.0007 | 1.620 | 0.0016 |
| TriPy → TensorRT | 0.548 | 0.0005 | 1.476 | 0.0015 |

Примечание — Результаты получены с использованием следующего оборудования: Операционная система: Ubuntu 24.04, CPU: AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor, RAM: DDR5 32,0 ГБ, GPU: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 Gb.

Анализ результатов показывает:

- Ускорение вычислительной части (forward-only). TensorRT снижает время прямого прохода с 0.814 до 0.652 мс/пакет, что соответствует уменьшению на ≈19.9%. TriPy→TensorRT демонстрирует дальнейшее снижение до 0.548 мс/пакет, что соответствует уменьшению на ≈32.7% относительно PyTorch и на ≈16.0% относительно TensorRT.

- Сквозная задержка (e2e). В режиме end-to-end улучшение выражено слабее: TensorRT уменьшает время с 1.702 до 1.620 мс/пакет (на ≈4.8%), а TriPy→TensorRT до 1.476 мс/пакет (на ≈13.3% относительно PyTorch и на ≈8.9% относительно TensorRT). Это объясняется тем, что при небольшой модели заметную долю e2e-времени составляют операции передачи данных и синхронизации, которые оптимизация вычислительного графа сокращает ограниченно.

Таким образом, применение TensorRT обеспечивает ускорение инференса, а использование TriPy как фронтенда к TensorRT демонстрирует сопоставимые или лучшие показатели времени выполнения в вычислительной части.

Заключение

В ходе работы был реализован и проверен прототип программного решения для классификации изображений на основе архитектуры LeNet. Выполнены этапы обучения модели, подготовки набора данных, а также подготовлены сценарии инференса и сравнительного тестирования производительности. Для объективной оценки быстродействия использовалась единая методика замеров: предварительный «прогрев» (warm-up), раздельный учёт времени «чистого» прямого прохода (forward) и полного конвейера (end-to-end, включающего подготовку данных и передачу на устройство), а также многократные запуски каждого теста (100 повторов) с последующим усреднением результатов.

Сравнение показало, что оптимизированные варианты инференса способны заметно повысить скорость обработки по сравнению с базовой реализацией. В частности, TriPy в проведённых измерениях демонстрирует наиболее высокую производительность по времени выполнения, что делает его привлекательным кандидатом для задач, где критичны задержка и пропускная способность.

При этом в ходе практической реализации выявлены существенные ограничения TriPy, важные для реальной разработки. Основная проблема связана с установкой и воспроизводимостью окружения при использовании открытых источников: наблюдаются сложности с зависимостями и согласованием версий компонентов. В частности, при компиляции TriPy может использовать одну версию TensorRT, тогда как установка с помощью менеджера пакетов требует зависимости, ориентированные на другую версию, что приводит к конфликтам, нестабильной сборке и дополнительным затратам времени на настройку. По этой причине на текущем этапе TriPy можно охарактеризовать как перспективное, но ещё «сырое» решение: оно показывает выигрыш по времени, однако требует стабильной системы зависимостей и прозрачного контроля версий для полноценного промышленного применения.

Список использованных источников

- Liu J. W. S. Real-Time Systems. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.

- Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.

- LeCun Y., Bottou L., Bengio Y., Haffner P. Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition // Proceedings of the IEEE. 1998. Vol. 86, no. 11. Pp. 2278–2324.

- Krizhevsky A. Learning Multiple Layers of Features from Tiny Images; CIFAR-10 and CIFAR-100 Datasets. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html (дата обращения 04.11.25).

- PyTorch. PyTorch Documentation. [Электронный ресурс]. URL: https://docs.pytorch.org/ (дата обращения 04.11.25).

- Torch-TensorRT. Torch-TensorRT Documentation. [Электронный ресурс]. URL: https://docs.pytorch.org/TensorRT/ (дата обращения 04.11.25).

- NVIDIA. Tripy: A Python Programming Model for TensorRT. [Электронный ресурс]. URL: https://golnk.ru/nyMWq (дата обращения 04.11.25).

- NVIDIA. NVIDIA TensorRT SDK. [Электронный ресурс]. URL: https://developer.nvidia.com/tensorrt (дата обращения 04.11.25).

- CodeGenes.net. PyTorch CIFAR10 Normalization: A Comprehensive Guide. [Электронный ресурс]. URL: https://www.codegenes.net/blog/pytorch-cifar10-normalize/ (дата обращения 17.12.25).

Приложение А

Листинг 1 — Обучение модели PyTorch

import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms
from torch.optim import SGD
from torch.optim.lr_scheduler import MultiStepLR

device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
print("Device:", device)


class LeNet(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(in_channels=3, out_channels=6, kernel_size=5)
        self.conv2 = nn.Conv2d(in_channels=6, out_channels=16, kernel_size=5)

        self.fc1 = nn.Linear(in_features=16 * 5 * 5, out_features=120)
        self.fc2 = nn.Linear(in_features=120, out_features=84)
        self.out = nn.Linear(in_features=84, out_features=10)

    def forward(self, t):
        t = self.conv1(t)
        t = F.relu(t)
        t = F.max_pool2d(t, kernel_size=2, stride=2)

        t = self.conv2(t)
        t = F.relu(t)
        t = F.max_pool2d(t, kernel_size=2, stride=2)

        t = t.reshape(-1, 16 * 5 * 5)
        t = self.fc1(t)
        t = F.relu(t)

        t = self.fc2(t)
        t = F.relu(t)

        t = self.out(t)
        return t


mean = (0.4914, 0.4822, 0.4465)
std = (0.2023, 0.1994, 0.2010)

train_transform = transforms.Compose(
    [
        transforms.RandomCrop(32, padding=4),
        transforms.RandomHorizontalFlip(),
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(mean, std),
    ]
)

test_transform = transforms.Compose(
    [
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(mean, std),
    ]
)

train_set = torchvision.datasets.CIFAR10(
    root="./data", train=True, download=True, transform=train_transform
)

test_set = torchvision.datasets.CIFAR10(
    root="./data", train=False, download=True, transform=test_transform
)

train_loader = torch.utils.data.DataLoader(
    dataset=train_set, batch_size=200, shuffle=True, num_workers=2, pin_memory=True
)

test_loader = torch.utils.data.DataLoader(
    dataset=test_set, batch_size=200, shuffle=False, num_workers=2, pin_memory=True
)
model = LeNet().to(device)
torch.save(model.state_dict(), "lenet_init_state.pth")


criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = SGD(
    model.parameters(),
    lr=0.05,
    momentum=0.9,
    weight_decay=5e-4,
)
scheduler = MultiStepLR(optimizer, milestones=[30, 45], gamma=0.1)

num_epochs = 60
best_acc = 0.0


@torch.no_grad()
def evaluate(model, data_loader, device):
    model.eval()
    correct = 0
    total = 0
    running_loss = 0.0

    for images, labels in data_loader:
        images = images.to(device, non_blocking=True)
        labels = labels.to(device, non_blocking=True)

        outputs = model(images)
        loss = criterion(outputs, labels)

        running_loss += loss.item() * images.size(0)
        _, preds = outputs.max(1)
        correct += preds.eq(labels).sum().item()
        total += labels.size(0)

    avg_loss = running_loss / total
    acc = correct / total
    return avg_loss, acc


for epoch in range(1, num_epochs + 1):
    model.train()
    running_loss = 0.0
    total = 0
    correct = 0

    for images, labels in train_loader:
        images = images.to(device, non_blocking=True)
        labels = labels.to(device, non_blocking=True)

        optimizer.zero_grad()

        outputs = model(images)
        loss = criterion(outputs, labels)
        loss.backward()
        optimizer.step()

        running_loss += loss.item() * images.size(0)
        total += labels.size(0)
        _, preds = outputs.max(1)
        correct += preds.eq(labels).sum().item()

    train_loss = running_loss / total
    train_acc = correct / total

    val_loss, val_acc = evaluate(model, test_loader, device)
    scheduler.step()

    print(
        f"Epoch [{epoch}/{num_epochs}] "
        f"train_loss={train_loss:.4f} train_acc={train_acc:.4f} "
        f"val_loss={val_loss:.4f} val_acc={val_acc:.4f} "
        f"lr={scheduler.get_last_lr()[0]:.5f}"
    )

    if val_acc > best_acc:
        best_acc = val_acc
        torch.save(model.state_dict(), "lenet_cifar10_best_pytorch.pth")
        print(f"  -> new best model saved (val_acc={best_acc:.4f})")

Листинг 2 — Замеры времени в среде выполнения PyTorch

import time

import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms

mean = (0.4914, 0.4822, 0.4465)
std = (0.2023, 0.1994, 0.2010)


test_transform = transforms.Compose(
    [
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(mean, std),
    ]
)


test_set = torchvision.datasets.CIFAR10(
    root="./data", train=False, download=True, transform=test_transform
)


test_loader = torch.utils.data.DataLoader(
    dataset=test_set, batch_size=1000, shuffle=False, num_workers=2, pin_memory=True
)


criterion = nn.CrossEntropyLoss()


class LeNet(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(3, 6, kernel_size=5)
        self.conv2 = nn.Conv2d(6, 16, kernel_size=5)
        self.fc1 = nn.Linear(16 * 5 * 5, 120)
        self.fc2 = nn.Linear(120, 84)
        self.out = nn.Linear(84, 10)

    def forward(self, x):
        x = F.max_pool2d(F.relu(self.conv1(x)), 2, 2)
        x = F.max_pool2d(F.relu(self.conv2(x)), 2, 2)
        x = x.reshape(-1, 16 * 5 * 5)
        x = F.relu(self.fc1(x))
        x = F.relu(self.fc2(x))
        return self.out(x)


@torch.no_grad()
def evaluate_pytorch_fp32(model, test_loader, warmup_batches=5, device="cuda"):
    model.eval().to(device).float()
    total = correct = 0
    run_loss = 0.0

    fwd_time_sum = 0.0
    e2e_time_sum = 0.0
    measured = 0
    bs_seen = None

    for bi, (images_cpu, labels_cpu) in enumerate(test_loader):

        torch.cuda.synchronize()
        t0 = time.perf_counter()
        images = images_cpu.to(device, non_blocking=True)
        outputs = model(images)
        torch.cuda.synchronize()
        t1 = time.perf_counter()
        e2e_dt = t1 - t0

        torch.cuda.synchronize()
        t2 = time.perf_counter()
        _ = model(images)
        torch.cuda.synchronize()
        t3 = time.perf_counter()
        fwd_dt = t3 - t2

        labels = labels_cpu.to(device, non_blocking=True)
        loss = criterion(outputs, labels)
        run_loss += loss.item() * labels.size(0)

        preds = outputs.argmax(dim=1)
        correct += (preds == labels).sum().item()
        total += labels.size(0)
        if bs_seen is None:
            bs_seen = labels.size(0)

        if bi >= warmup_batches:
            fwd_time_sum += fwd_dt
            e2e_time_sum += e2e_dt
            measured += 1

    avg_loss = run_loss / total
    acc = correct / total

    if measured > 0 and bs_seen:
        fwd_t_batch = fwd_time_sum / measured
        fwd_t_img = fwd_t_batch / bs_seen
        fwd_fps = 1.0 / fwd_t_img

        e2e_t_batch = e2e_time_sum / measured
        e2e_t_img = e2e_t_batch / bs_seen
        e2e_fps = 1.0 / e2e_t_img
    else:
        fwd_t_batch = fwd_t_img = fwd_fps = float("nan")
        e2e_t_batch = e2e_t_img = e2e_fps = float("nan")

    return {
        "loss": avg_loss,
        "acc": acc,
        "fwd_batch_s": fwd_t_batch,
        "fwd_img_s": fwd_t_img,
        "fwd_fps": fwd_fps,
        "e2e_batch_s": e2e_t_batch,
        "e2e_img_s": e2e_t_img,
        "e2e_fps": e2e_fps,
    }


model = LeNet()
model.load_state_dict(torch.load("lenet_cifar10_best_pytorch.pth", map_location="cpu"))

KOL = 100

fwd_t_batch_sum = 0
fwd_t_img_sum = 0
fwd_fps_sum = 0
e2e_t_batch_sum = 0
e2e_t_img_sum = 0
e2e_fps_sum = 0
for _ in range(KOL):
    time.sleep(1)
    stats = evaluate_pytorch_fp32(model, test_loader)
    print(
        f"PyTorch FP32: "
        f"forward: {stats['fwd_batch_s']*1000:.3f} ms/batch, {stats['fwd_img_s']*1000:.4f} ms/img, {stats['fwd_fps']:.1f} FPS | "
        f"e2e: {stats['e2e_batch_s']*1000:.3f} ms/batch, {stats['e2e_img_s']*1000:.4f} ms/img, {stats['e2e_fps']:.1f} FPS"
    )
    fwd_t_batch_sum += stats["fwd_batch_s"]
    fwd_t_img_sum += stats["fwd_img_s"]
    fwd_fps_sum += stats["fwd_fps"]
    e2e_t_batch_sum += stats["e2e_batch_s"]
    e2e_t_img_sum += stats["e2e_img_s"]
    e2e_fps_sum += stats["e2e_fps"]

stats = {
    "fwd_batch_s": fwd_t_batch_sum / KOL,
    "fwd_img_s": fwd_t_img_sum / KOL,
    "fwd_fps": fwd_fps_sum / KOL,
    "e2e_batch_s": e2e_t_batch_sum / KOL,
    "e2e_img_s": e2e_t_img_sum / KOL,
    "e2e_fps": e2e_fps_sum / KOL,
}
print("Mean______________________________________________________________")
print(
    f"PyTorch FP32: "
    f"forward: {stats['fwd_batch_s']*1000:.3f} ms/batch, {stats['fwd_img_s']*1000:.4f} ms/img, {stats['fwd_fps']:.1f} FPS | "
    f"e2e: {stats['e2e_batch_s']*1000:.3f} ms/batch, {stats['e2e_img_s']*1000:.4f} ms/img, {stats['e2e_fps']:.1f} FPS"
)

Листинг 3 — Замеры времени в среде выполнения TensorRT

import time

import tensorrt as trt
import torch
import torch.nn as nn
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms

mean = (0.4914, 0.4822, 0.4465)
std = (0.2023, 0.1994, 0.2010)


test_transform = transforms.Compose(
    [
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(mean, std),
    ]
)


test_set = torchvision.datasets.CIFAR10(
    root="./data", train=False, download=True, transform=test_transform
)

test_loader = torch.utils.data.DataLoader(
    dataset=test_set, batch_size=1000, shuffle=False, num_workers=2, pin_memory=True
)


def build_engine_from_onnx(onnx_path: str, engine_path: str, fp16: bool = False):
    logger = trt.Logger(trt.Logger.VERBOSE)
    trt.init_libnvinfer_plugins(logger, "")

    builder = trt.Builder(logger)
    network = builder.create_network(
        1 << int(trt.NetworkDefinitionCreationFlag.EXPLICIT_BATCH)
    )
    parser = trt.OnnxParser(network, logger)

    with open(onnx_path, "rb") as f:
        if not parser.parse(f.read()):
            msgs = "\n".join(str(parser.get_error(i)) for i in range(parser.num_errors))
            raise RuntimeError("ONNX parse failed:\n" + msgs)

    config = builder.create_builder_config()
    config.set_memory_pool_limit(trt.MemoryPoolType.WORKSPACE, 1 << 30)  # 1GB

    if fp16:
        config.set_flag(trt.BuilderFlag.FP16)

    serialized = builder.build_serialized_network(network, config)
    if serialized is None:
        raise RuntimeError(
            "build_serialized_network вернул None (не смог собрать engine)."
        )

    with open(engine_path, "wb") as f:
        f.write(serialized)


build_engine_from_onnx("lenet_cifar10.onnx", "lenet_cifar10_fp32.trt", fp16=False)
build_engine_from_onnx("lenet_cifar10.onnx", "lenet_cifar10_fp16.trt", fp16=True)


criterion = nn.CrossEntropyLoss()
logger = trt.Logger(trt.Logger.WARNING)


def load_trt_context(engine_path: str):
    with open(engine_path, "rb") as f:
        runtime = trt.Runtime(logger)
        engine = runtime.deserialize_cuda_engine(f.read())
    context = engine.create_execution_context()
    return engine, context


def trt_dtype_to_torch(dt: trt.DataType):
    if dt == trt.DataType.FLOAT:
        return torch.float32
    if dt == trt.DataType.HALF:
        return torch.float16
    if dt == trt.DataType.INT32:
        return torch.int32
    if dt == trt.DataType.BOOL:
        return torch.bool
    raise NotImplementedError(dt)


def get_io_names(engine: trt.ICudaEngine):
    inputs, outputs = [], []
    for i in range(engine.num_io_tensors):
        name = engine.get_tensor_name(i)
        mode = engine.get_tensor_mode(name)
        if mode == trt.TensorIOMode.INPUT:
            inputs.append(name)
        elif mode == trt.TensorIOMode.OUTPUT:
            outputs.append(name)
    if len(inputs) != 1 or len(outputs) != 1:
        raise RuntimeError(
            f"Ожидал 1 вход и 1 выход, получил {len(inputs)} / {len(outputs)}"
        )
    return inputs[0], outputs[0]


def trt_forward_only(
    engine, context, input_name, output_name, images_cuda: torch.Tensor
):

    want_dtype = trt_dtype_to_torch(engine.get_tensor_dtype(input_name))
    if images_cuda.dtype != want_dtype:
        images_cuda = images_cuda.to(want_dtype)

    context.set_input_shape(input_name, tuple(images_cuda.shape))
    out_shape = tuple(context.get_tensor_shape(output_name))
    if any(d == -1 for d in out_shape):
        out_shape = (images_cuda.shape[0], out_shape[-1])
    out_dtype = trt_dtype_to_torch(engine.get_tensor_dtype(output_name))
    logits = torch.empty(out_shape, device="cuda", dtype=out_dtype)

    context.set_tensor_address(input_name, images_cuda.data_ptr())
    context.set_tensor_address(output_name, logits.data_ptr())

    torch.cuda.synchronize()
    t0 = time.perf_counter()
    ok = context.execute_async_v3(torch.cuda.current_stream().cuda_stream)
    if not ok:
        raise RuntimeError("execute_async_v3 failed")
    torch.cuda.synchronize()
    t1 = time.perf_counter()
    return logits, (t1 - t0)


@torch.no_grad()
def evaluate_trt_like_pytorch(
    engine_path: str, test_loader, warmup_batches=5, tag="TensorRT"
):
    engine, context = load_trt_context(engine_path)
    input_name, output_name = get_io_names(engine)

    total = correct = 0
    run_loss = 0.0

    fwd_sum = 0.0
    e2e_sum = 0.0
    measured = 0
    bs_seen = None

    for bi, (images_cpu, labels_cpu) in enumerate(test_loader):

        torch.cuda.synchronize()
        t0 = time.perf_counter()

        images = images_cpu.to("cuda", non_blocking=True)
        logits, _ = trt_forward_only(engine, context, input_name, output_name, images)

        torch.cuda.synchronize()
        t1 = time.perf_counter()
        e2e_dt = t1 - t0

        torch.cuda.synchronize()
        t2 = time.perf_counter()
        _ = trt_forward_only(engine, context, input_name, output_name, images)
        torch.cuda.synchronize()
        t3 = time.perf_counter()
        fwd_dt = t3 - t2

        labels = labels_cpu.to("cuda", non_blocking=True)
        loss = criterion(logits.float(), labels)
        run_loss += loss.item() * labels.size(0)

        preds = logits.argmax(dim=1)
        correct += (preds == labels).sum().item()
        total += labels.size(0)
        if bs_seen is None:
            bs_seen = labels.size(0)

        if bi >= warmup_batches:
            fwd_sum += fwd_dt
            e2e_sum += e2e_dt
            measured += 1

    loss = run_loss / total
    acc = correct / total

    if measured > 0 and bs_seen:
        fwd_t_batch = fwd_sum / measured
        fwd_t_img = fwd_t_batch / bs_seen
        fwd_fps = 1.0 / fwd_t_img

        e2e_t_batch = e2e_sum / measured
        e2e_t_img = e2e_t_batch / bs_seen
        e2e_fps = 1.0 / e2e_t_img
    else:
        fwd_t_batch = fwd_t_img = fwd_fps = float("nan")
        e2e_t_batch = e2e_t_img = e2e_fps = float("nan")

    print(
        f"{tag}: loss={loss:.4f} acc={acc:.4f} | "
        f"forward: {fwd_t_batch*1000:.3f} ms/batch, {fwd_t_img*1000:.4f} ms/img, {fwd_fps:.1f} FPS | "
        f"e2e: {e2e_t_batch*1000:.3f} ms/batch, {e2e_t_img*1000:.4f} ms/img, {e2e_fps:.1f} FPS"
    )

    return {
        "loss": loss,
        "acc": acc,
        "fwd_batch_s": fwd_t_batch,
        "fwd_img_s": fwd_t_img,
        "fwd_fps": fwd_fps,
        "e2e_batch_s": e2e_t_batch,
        "e2e_img_s": e2e_t_img,
        "e2e_fps": e2e_fps,
    }


KOL = 100

fwd_t_batch_sum = 0
fwd_t_img_sum = 0
fwd_fps_sum = 0
e2e_t_batch_sum = 0
e2e_t_img_sum = 0
e2e_fps_sum = 0
for _ in range(KOL):
    time.sleep(1)
    stats = evaluate_trt_like_pytorch(
        "lenet_cifar10_fp32.trt", test_loader, tag="TensorRT FP32"
    )
    fwd_t_batch_sum += stats["fwd_batch_s"]
    fwd_t_img_sum += stats["fwd_img_s"]
    fwd_fps_sum += stats["fwd_fps"]
    e2e_t_batch_sum += stats["e2e_batch_s"]
    e2e_t_img_sum += stats["e2e_img_s"]
    e2e_fps_sum += stats["e2e_fps"]

stats = {
    "fwd_batch_s": fwd_t_batch_sum / KOL,
    "fwd_img_s": fwd_t_img_sum / KOL,
    "fwd_fps": fwd_fps_sum / KOL,
    "e2e_batch_s": e2e_t_batch_sum / KOL,
    "e2e_img_s": e2e_t_img_sum / KOL,
    "e2e_fps": e2e_fps_sum / KOL,
}
print("Mean______________________________________________________________")
print(
    f"TensorRT FP32"
    f"forward: {stats['fwd_batch_s']*1000:.3f} ms/batch, {stats['fwd_img_s']*1000:.4f} ms/img, {stats['fwd_fps']:.1f} FPS | "
    f"e2e: {stats['e2e_batch_s']*1000:.3f} ms/batch, {stats['e2e_img_s']*1000:.4f} ms/img, {stats['e2e_fps']:.1f} FPS"
)

Листинг 4 — Замеры времени в среде выполнения TriPy

import time

import nvtripy as tp
import torch
import torchvision
import torchvision.transforms as transforms

mean = (0.4914, 0.4822, 0.4465)
std = (0.2023, 0.1994, 0.2010)

train_transform = transforms.Compose(
    [
        transforms.RandomCrop(32, padding=4),
        transforms.RandomHorizontalFlip(),
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(mean, std),
    ]
)

test_transform = transforms.Compose(
    [
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(mean, std),
    ]
)

train_set = torchvision.datasets.CIFAR10(
    root="./data", train=True, download=True, transform=train_transform
)

test_set = torchvision.datasets.CIFAR10(
    root="./data", train=False, download=True, transform=test_transform
)

train_loader = torch.utils.data.DataLoader(
    dataset=train_set, batch_size=200, shuffle=True, num_workers=2, pin_memory=True
)

test_loader = torch.utils.data.DataLoader(
    dataset=test_set, batch_size=1000, shuffle=False, num_workers=2, pin_memory=True
)


class TripyLeNet(tp.Module):
    def __init__(self, dtype=tp.float32):
        super().__init__()

        self.conv1 = tp.Conv(
            in_channels=3,
            out_channels=6,
            kernel_dims=(5, 5),
            dtype=dtype,
        )
        self.conv2 = tp.Conv(
            in_channels=6,
            out_channels=16,
            kernel_dims=(5, 5),
            dtype=dtype,
        )

        self.fc1 = tp.Linear(16 * 5 * 5, 120, dtype=dtype)
        self.fc2 = tp.Linear(120, 84, dtype=dtype)
        self.out = tp.Linear(84, 10, dtype=dtype)

    def forward(self, x):

        x = self.conv1(x)
        x = tp.relu(x)
        x = tp.maxpool(x, kernel_dims=(2, 2), stride=(2, 2))

        x = self.conv2(x)
        x = tp.relu(x)
        x = tp.maxpool(x, kernel_dims=(2, 2), stride=(2, 2))

        x = tp.reshape(x, (x.shape[0], -1))

        x = self.fc1(x)
        x = tp.relu(x)

        x = self.fc2(x)
        x = tp.relu(x)

        x = self.out(x)
        return x


def convert_state_torch_to_tripy(torch_state):
    tripy_state = {}
    for name, param in torch_state.items():
        np_value = param.detach().cpu().numpy().astype("float32")
        tripy_state[name] = tp.Tensor(np_value)
    return tripy_state


def to_tripy_tensor(x_torch):
    list_x = x_torch.tolist()
    return tp.Tensor(list_x)


def to_torch_tensor(x_tripy):
    list_x = x_tripy.tolist()
    return torch.Tensor(list_x)


torch_state = torch.load("lenet_cifar10_best_pytorch.pth")
tripy_state = convert_state_torch_to_tripy(torch_state)

tripy_model = TripyLeNet()
tripy_model.load_state_dict(tripy_state)

inp_info = tp.InputInfo(shape=(1000, 3, 32, 32), dtype=tp.float32)
fast_model = tp.compile(tripy_model, args=[inp_info])


@torch.no_grad()
def evaluate_tripy_time(exe, test_loader, warmup_batches=5, device="cuda", fp16=False):

    if device != "cuda":
        raise ValueError("Для бенча ожидается device='cuda'.")
    if not torch.cuda.is_available():
        raise RuntimeError("CUDA недоступна.")

    fwd_time_sum = 0.0
    e2e_time_sum = 0.0
    measured = 0
    bs_seen = None

    for bi, (images_cpu, _) in enumerate(test_loader):

        torch.cuda.synchronize()
        t0 = time.perf_counter()

        images = images_cpu.to(device, non_blocking=True)
        if fp16:
            images = images.half()
        images = images.contiguous()

        images_tp = tp.Tensor(images).eval()
        _ = exe(images_tp).eval()

        torch.cuda.synchronize()
        t1 = time.perf_counter()
        e2e_dt = t1 - t0

        torch.cuda.synchronize()
        t2 = time.perf_counter()

        _ = exe(images_tp).eval()

        torch.cuda.synchronize()
        t3 = time.perf_counter()
        fwd_dt = t3 - t2

        if bs_seen is None:
            bs_seen = int(images.shape[0])

        if bi >= warmup_batches:
            fwd_time_sum += fwd_dt
            e2e_time_sum += e2e_dt
            measured += 1

    if measured > 0 and bs_seen:
        fwd_t_batch = fwd_time_sum / measured
        fwd_t_img = fwd_t_batch / bs_seen
        fwd_fps = 1.0 / fwd_t_img

        e2e_t_batch = e2e_time_sum / measured
        e2e_t_img = e2e_t_batch / bs_seen
        e2e_fps = 1.0 / e2e_t_img
    else:
        fwd_t_batch = fwd_t_img = fwd_fps = float("nan")
        e2e_t_batch = e2e_t_img = e2e_fps = float("nan")

    return {
        "fwd_batch_s": fwd_t_batch,
        "fwd_img_s": fwd_t_img,
        "fwd_fps": fwd_fps,
        "e2e_batch_s": e2e_t_batch,
        "e2e_img_s": e2e_t_img,
        "e2e_fps": e2e_fps,
    }


KOL = 100

fwd_t_batch_sum = 0
fwd_t_img_sum = 0
fwd_fps_sum = 0
e2e_t_batch_sum = 0
e2e_t_img_sum = 0
e2e_fps_sum = 0
for _ in range(KOL):
    time.sleep(1)
    stats = evaluate_tripy_time(fast_model, test_loader, warmup_batches=5, fp16=False)
    print(
        f"TriPy FP32: "
        f"forward: {stats['fwd_batch_s']*1000:.3f} ms/batch, {stats['fwd_img_s']*1000:.4f} ms/img, {stats['fwd_fps']:.1f} FPS | "
        f"e2e: {stats['e2e_batch_s']*1000:.3f} ms/batch, {stats['e2e_img_s']*1000:.4f} ms/img, {stats['e2e_fps']:.1f} FPS"
    )
    fwd_t_batch_sum += stats["fwd_batch_s"]
    fwd_t_img_sum += stats["fwd_img_s"]
    fwd_fps_sum += stats["fwd_fps"]
    e2e_t_batch_sum += stats["e2e_batch_s"]
    e2e_t_img_sum += stats["e2e_img_s"]
    e2e_fps_sum += stats["e2e_fps"]

stats = {
    "fwd_batch_s": fwd_t_batch_sum / KOL,
    "fwd_img_s": fwd_t_img_sum / KOL,
    "fwd_fps": fwd_fps_sum / KOL,
    "e2e_batch_s": e2e_t_batch_sum / KOL,
    "e2e_img_s": e2e_t_img_sum / KOL,
    "e2e_fps": e2e_fps_sum / KOL,
}
print("Mean______________________________________________________________")
print(
    f"TriPy FP32: "
    f"forward: {stats['fwd_batch_s']*1000:.3f} ms/batch, {stats['fwd_img_s']*1000:.4f} ms/img, {stats['fwd_fps']:.1f} FPS | "
    f"e2e: {stats['e2e_batch_s']*1000:.3f} ms/batch, {stats['e2e_img_s']*1000:.4f} ms/img, {stats['e2e_fps']:.1f} FPS"
)